1) Récupérer le réservoir de transport pressurisé et le matériel dans le local G-335-2.

- Deux clés à molette

- Gants de protection

- Réservoir de transport pressurisé

- Tuyau de raccordement

2) Porter des vêtements convenables lors du remplissage.

Pantalon long et souliers fermés.

3) Mettre des lunettes de sécurité, des gants et un sarrau en  TOUT  TEMPS  lors de la

manipulation de l’azote liquide.

Les gants de sécurité doivent être adaptés à la manipulation

d’équipements très froids.

4) Apporter toujours les deux clés à molette

et s’assurer que le tuyau de raccordement  est retiré

avant d’aller au réservoir principal de l’Université.

Le tuyau de raccordement ne sera utilisé que plus rd.

5) Une fois le réservoir de transport pressurisé sur place pour le remplissage, il est important de le         fixer solidement afin que celui-ci ne roule pas par mégarde.

Utiliser la chaîne disponible sur place, celle-ci permettra de fixer le réservoir de transport pressurisé ou le chariot au mur.

6) Prendre le tuyau possédant un embout pouvant être visé.

7) Visser le tuyau (côté « LIQUID ») sur le réservoir de transport pressurisé à

l’aide des deux clés à molette.

ATTENTION DE NE PAS VISSER

TROP  FORT,  SEULE UNE LÉGÈRE   RÉSISTANCE EST NECESSAIRE

8) Ouvrir le robinet de droite (côté « VENT ») en premier, celui qui n’est pas connecté.

Diriger ce robinet loin de vous ou vers le mur.

Ouvrir ensuite le robinet de gauche (côté « LIQUID »), celui qui a été connecté précédemment

9) Utiliser la carte magnétique pour ouvrir la porte supérieure du boîtier principal, ce qui donne             accès à la valve du haut.

Ouvrir graduellement la valve du haut en déplaçant la poignée vers le haut. Si l’azote s’écoule à l’entrée du réservoir de transport pressurisé (côté « LIQUID »), fermer la valve et serrer d’avantage le tuyau.

10) La poignée devrait être dans cette position lorsque la valve est complètement ouverte, c’est à cette position que le débit de liquide est à son maximum.

11) Remplir le réservoir de transport pressurisé jusqu’à ce que l’aiguille du cadran identifiée « in H2O »   atteigne la quantité d’azote nécessaire à vos besoins.

Lorsque le réservoir de transport pressurisé sera plein, l’azote liquide va sortir à l’extrémité du

robinet de droite (côté « VENT »).

20 in H2O ≈ 35 L d’azote liquide

- Une fois le remplissage terminé, remettre la poignée en position fermée (vers le bas).

- Fermer les deux robinets du réservoir de transport pressurisé.

- Fermer la porte supérieure du boîtier principal.

13) Une fois les deux robinets fermés, dévisser  légèrement le tuyau à l’aide des deux clés

à molette afin de libérer l’excès de pression. Dévisser ensuite le tuyau au complet.

14) Remettre la chaîne sur ses crochets pour éviter qu’elle n’encombre le sol.

Transférer de l’azote liquide dans un réservoir d’entreposage à cellules

15) Visser le tuyau de raccordement (côté « LIQUID ») sur le réservoir de transport pressurisé, à l’aide des deux clés à molette.

ATTENDRE QUE LE RÉSERVOIR SE PRESSURISE AVANT DE TRANSFÉRER,

LE TRANSFERT SERA PLUS RAPIDE.

16) Déposer l’autre extrémité du tuyau de raccordement à l’intérieur de votre réservoir d’entreposage        à cellules et le descendre jusqu’au fond.

17) Ouvrir le robinet (côté « LIQUID ») afin

de débuter le transfert de l’azote liquide.

Le robinet (côté « VENT ») doit rester fermé.

18) Une fois le transfert terminé,

fermer le robinet   (côté « LIQUID ») et retirer le tuyau de raccordement. Attention de ne pas frapper ou échapper le tuyau de raccordement,

car l’embout de celui-ci pourrait se briser.

19) Retourner le réservoir de transport pressurisé et

le matériel au local  G-335-2.